# Exercice : Bilan thermique d’une maison individuelle

Il s’agit de calculer la consommation d’énergie primaire de la maison décrite ci-dessous.

Données, description du bâtiment

1 Géométrie

1.1 Plan

1.2 Façade est

surface totale : 30 m2, y compris les fenêtres (4.2 m2) et la porte (1.8 m2)

1.3 Façade ouest

Surface totale : 30 m2, y compris 10 m2 de fenêtres

1.4 Façades nord et sud, plafond et sol

Pas de fenêtre ni de porte

Surface des façades sud et nord : 20 m2

Surface du sol et du plafond : 96 m2

2 Construction

2.1 Murs extérieurs

|  | mortier parpaings polystyrène plâtre |  |
| --- | --- | --- |
| 1,5 20 10 1 (cm) |  |  |

2.2 Plafond

|  | laine de verre, 20 cm plâtre, 1 cm |
| --- | --- |

grenier fortement ventilé (T= Text)

2.3 Sol

|  | béton, 20 cm polystyrène, 8 cm |
| --- | --- |

vide sanitaire fortement ventilé (T= Text)

2.4 Propriétés des matériaux

| matériau |  (W/m/K) |  (kg/m3) | Cp (Wh/kg/K) |
| --- | --- | --- | --- |
| mortier | 1.15 | 2000 | 0.24 |
| béton | 1.75 | 2400 | 0.26 |
| parpaings | 1.05 | 1300 | 0.18 |
| polystyrène | 0.039 | 25 | 0.34 |
| bois | 0,14 | 630 | 0,36 |
| verre | 1,05 | 2500 | 0,5 |
| plâtre | 0.35 | 900 | 0.23 |
| laine de verre | 0.041 | 50 | 0.23 |

2.5 Fenêtres

double vitrage, cadre en bois couvrant 15% de la surface, facteur solaire du vitrage : 0,72

U jour-nuit = 1,7 W/m2/K, prenant en compte des volets en bois ouverts de 7 h à 21 heures.

2.6 Porte

U = 1 W/m2/K (4 cm polystyrène)

2.7 Ponts thermiques

On considérera des pertes linéïques égales à 0,5 W/m/K au niveau de la dalle de sol.

3 Fonctionnement

3.1 Ventilation

Renouvellement d’air de 0.5 volume par heure constant

3.2 Chauffage

Température moyenne intérieure de 19°C, constante

Chauffage gaz

3.3 Eau chaude sanitaire

eau chaude : 40 l / jour / personne  à 50°C, eau froide à 10°C, 4 personnes 300 jours par an, même chaudière gaz.

4 Site

Paris

Station météorologique : Trappes, pas de masque au rayonnement solaire

Latitude : 48°46' nord

Longitude : 2°01' est

5 Variante « maison passive »

Façade la plus vitrée orientée sud au lieu de ouest

Surface de vitrage sud : 15 m2 au lieu de 10

Double vitrage basse émissivité + lame d’argon (Ujour-nuit = 1.3 W/m2/K)

Isolation par l’extérieur (20 cm toit, 15 cm murs et sol)

Ponts thermiques réduits : psi = 0.1 W/m/K

Echangeur de chaleur sur l’air extrait, efficacité 0,7

Chauffe-eau solaire : fraction solaire de 50% sur l’année

Equipements sanitaires économes, réduction de 50% sur la consommation d’eau chaude

Variante Pompe à chaleur

COP moyen annuel = 3.3

Calcul des besoins de chauffage

1 Calcul des déperditions

Valeurs des résistances thermiques superficielles

Chaleur volumique de l’air : 0.34 Wh/m3/K

Degrés heures en zone H1 (nord de la Loire)  : 58000 , 47000 zone H2 (intermédiaire) , 32000 zone H3 (méditerranée)

2 Apports internes

En zone H1, on considère Ai (en kWh) = 22.9 x Surface habitable (21.7 zone H2, 18.1 zone H3)

3 Apports solaires

As = ( A Fts Fe C1) . E

Avec pour chaque fenêtre :

A : surface totale vitre + cadre

Fts = Fs x proportion de vitrage (Fs = facteur solaire du vitrage donné en annexe 1)

Fe : facteur de masque (on considère 1)

C1 : dépend de l’orientation, cf. table ci-dessous

E : ensoleillement vertical sud, 410 kWh/m2 en zone H1 (440 zone H2, 460 zone H3)

4 Besoins de chauffage

- calculer X = (apports solaires + apports internes) / déperditions

- évaluer l’inertie thermique, cf. tableaux ci-dessous

maison individuelle :

Immeuble collectif :

- déduire F de l’abaque suivant

Besoins = Déperditions x (1 – F)

5 Consommation d’énergie finale, d’énergie primaire